6 问题二：内涝韧性综合评价模型

6.1 问题分析

第二问在第一问刻画出的降雨扰动下的空间风险分布基础上，从系统层面评价研究片区的内涝韧性，并识别制约韧性提升的关键因素与高风险路段。由于题目提供了9项韧性指标的现状值及其理想区间，本问将问题转化为多指标综合评价问题。考虑到样本不足导致熵权法难以直接应用，本文通过蒙特卡洛方法扩展指标分布空间，结合熵权法与TOPSIS模型计算综合韧性得分，并利用敏感性分析与第一问结果实现指标与空间两层面的薄弱性诊断。

6.2 模型建立

6.2.1 指标体系与评价对象

将表5中9项指标按三类韧性维度划分构建评价体系：

- 抵御能力：路网连通度、排水能力达标率、低洼路段占比

- 恢复能力：积水消退半衰期、应急响应时间、抢修覆盖效率

- 适应能力：绿色调蓄容积、预警覆盖率、疏散点位密度

其中低洼路段占比、消退时间、响应时间为负向指标，其余为正向指标。

6.2.2 蒙特卡洛样本扩展与无量纲化

以现状值为中心，在最差值与理想值区间内构造截断正态分布，生成 m组样本，从而形成标准化矩阵 Y=(yij)。

对指标进行无量纲化处理，正向指标采用：

yij=xij-WjIj-Wj

负向指标采用：

yij=Wj-xijWj-Ij

其中 Wj与 Ij分别表示第 j个指标的最差值与理想值。经过该处理后，所有指标被统一到 01区间内，数值越大表示韧性越强。

6.2.3熵权法赋权与TOPSIS综合评价模型

在标准化后的样本矩阵上，首先计算第 j项指标的比重 pij

pij=yiji=1myij

再利用信息熵

ej=-1lnmi=1mpijln⁡pij

求得熵权

wj=1-ejj=1n(1-ej)

熵权越大，说明该指标在样本空间中的差异性越强，对韧性评价的区分作用越明显。随后，将标准化结果与权重相乘，得到加权矩阵

vij=wj⋅yij

并构造正理想解与负理想解

v+=(max⁡v1j,…,max⁡vnj),v-=(min⁡v1j,…,min⁡vnj)
分别计算现状向量到两者的距离 D+和 D-

D+=j(vj-vj+)2,D-=j(vj-vj-)2

最终得到综合韧性指数

C=D-D++D-

该指数越大，表示研究片区越接近理想韧性状态。

6.2.4 薄弱环节诊断与空间识别

为识别对韧性影响最显著的指标，本文对各指标权重进行单因素扰动，定义敏感度系数

Sk=∣ΔC∣/C∣Δwk∣/wk

若某一指标的 Sk较大，说明其微小变化即可引起综合韧性显著波动，即该指标即为系统薄弱环节。

结合第一问最大积水深度与路段标高，定义物理脆弱性指数：

Vi=0.7Hi-HminHmax-Hmin+0.3Zmax-ZiZmax-Zmin

其中 Hi表示路段 i的最大积水深度，Zi 表示路段标高。该指标越大，说明该路段在内涝过程中越容易成为风险累积点。由第一问结果可知，L5 由于标高最低且最大积水深度最高，脆弱性最强；L2 和 L8 次之。

6.3 模型求解与结果分析

6.3.1 权重分析

根据蒙特卡洛扩展后的熵权计算结果，各指标权重并不均匀分布。排水能力达标率、疏散点位密度等指标在权重上更为突出，说明它们对区分不同状态下的系统韧性具有更强的解释能力；而部分指标由于在样本空间中波动较小，其权重相对较低。与题目给定权重相比，客观赋权结果更强调那些在极端内涝场景下变化更敏感的指标。

6.3.2 综合韧性评价结果

由TOPSIS模型计算得到：

C=0.4252

该结果表明，当前片区韧性水平与理想状态仍存在较大差距，系统整体处于偏弱状态。从维度上看，适应能力相对薄弱，说明片区在调蓄、预警和疏散等长期应对机制方面仍有明显改进空间。

6.3.3 薄弱指标与薄弱路段

敏感性分析结果表明，绿色调蓄容积、预警覆盖率和抢修覆盖效率是影响综合韧性的关键指标，其中绿色调蓄容积的敏感度最高，说明调蓄空间不足是当前系统韧性提升的首要限制因素。与此对应，空间脆弱性识别结果表明，L5、L2 和 L8 是最应重点关注的薄弱路段，原因在于这些路段积水较深、地形条件不利或排水能力相对不足，属于内涝风险的高暴露区域。