三、问题重述

近年来，极端强降雨事件频发，城市内涝问题日益突出，严重影响交通运行效率与公共安全。强降雨条件下，道路积水迅速形成并随时间动态演化，不同路段由于地形条件、排水能力及路网结构差异，其受灾程度存在显著差别，从而对整体路网通行能力与应急疏散效率产生重要影响。本文以某城市局部路网为研究对象，围绕“积水演化—通行能力变化—路网运行状态”这一主线，建立数学模型解决以下问题：

（1）问题一：建立城市路网积水动态演化模型，预测各路段在不同时刻的积水深度，并依据积水深度确定通行能力系数与安全度评分，验证模型合理性。

（2）问题二：从抵御、恢复、适应三个维度构建内涝韧性综合评价模型，计算片区现状韧性评分，分析各指标贡献度，识别薄弱环节与薄弱路段。

（3）问题三：以总疏散时间最短、路径安全度最高为双目标，结合积水动态变化与通行能力约束，建立动态疏散路径优化模型，设计实时更新算法，给出典型起终点的最优动态路径及时间、安全度指标。

（4）问题四：在有限预算约束下，以总成本最低、韧性提升最大、消退时间最短为多目标，建立综合改造方案优化模型，输出可落地的措施组合，并进行效果评估与鲁棒性分析。

四、模型假设

- 降雨时空分布假设：研究区域内降雨强度时空分布均匀，严格遵循附表2给出的时段雨量与累计雨量时序数据，不考虑局部空间差异与降雨中心移动。

- 路段水力独立假设：各路段积水过程仅取决于该路段自身汇水面积、降雨入流及排水能力，周边地块径流在短历时内全部汇入相邻路段，忽略路段间的水流横向转移、漫溢及汇流延迟效应。

- 恒定排水能力假设：排水管网的设计排水能力严格取附表1给定值，运行期间保持恒定；管网超载后无压力流增排，溢流水量全部滞留于路段表面。

- 疏散行为理想假设：疏散人群具备完全信息获取能力与理性决策能力，始终依据当前路网状态选择最优路径；积水深度达到30cm时该路段对所有车辆完全中断，不可绕行或强渡。

- 改造效果线性假设：各韧性提升措施对排水能力、调蓄容积、消退时间等指标的影响满足线性叠加，不考虑措施间的协同增益或边际递减效应。

- 权重稳定性假设：韧性评价指标权重严格采用附表5给定值，评价期间权重固定不变，不随灾害演化或政策调整发生动态变化。

五、第一问：城市路网积水动态演化模型

### 5.1 问题分析

城市内涝的本质是极端降雨下“汇水-排涝”物理过程的时空失衡。本问要求明确在 60 分钟极端暴雨历时内，8 条核心路段积水深度的动态演化过程。传统的三维水动力学漫溢模型（2D-SWE）计算量巨大且极度依赖精细的高程与管网拓扑数据，不适用于应急抢险阶段的快速推演。因此，本文基于水量平衡原理，引入“地形坡度放大因子”与基于标高落差的“管网顶托失效机制”，构建了一维离散时间积水动态演化模型。通过真实观测数据反演标定未知参数，实现了对内涝演变的高精度模拟与交通阻抗的科学映射。

5.2 模型建立

5.2.1 核心物理假设与量纲规范

为保证模型在数值计算过程中的一致性与物理解释的合理性，作如下假设：

（1）降雨在研究区域内空间分布均匀，仅随时间变化；

（2）在极端降雨条件下，当路面积水深度超过临界阈值 hthreshold=0.25 m时，排水系统进入高负荷承压状态，发生顶托或倒灌现象，此时排水能力视为失效；

（3）模型中所有物理量统一采用国际单位制，长度以米计，面积以平方米计，体积以立方米计，时间步长以分钟计，以保证量纲一致性。

5.2.2 降雨数据预处理

原始降雨数据以5分钟为时间间隔给出，为获得连续时间尺度下的降雨输入，采用三次样条插值方法对降雨序列进行平滑处理，将其转换为逐分钟降雨强度函数 q(t)。该处理使降雨过程在时间上连续，从而满足离散水量平衡模型的输入要求。

5.2.3 汇水边界重构

考虑到低洼路段在实际中会汇集周边区域的径流，模型区分路面几何面积与实际汇水面积。设路段长度为 Li，宽度为 Wi（根据道路等级设定：主干路30 m，次干路20 m，支路15 m），则路面基础面积为：

Abase,i=Li⋅Wi

在此基础上，引入坡度修正项构建汇水面积：

Acatch,i=Abase,i⋅1+θ⋅si1000

其中 si为路段坡度，θ 为坡度汇水修正系数，表征地形坡度对周边径流汇入量的综合影响。该表达式将地形对汇水能力的影响纳入模型，使不同路段在积水响应上表现出差异性。

5.2.4 水量平衡方程

在离散时间步长 Δt=1 min下，设上一时刻路段内存水体积为 Vcurrent,i(t)=hi(t-1)⋅Abase,i，则在时刻 t的水量平衡关系为：

hi(t)=max⁡0 Vcurrent,i(t)+Ri(t)-Qi(t)-Ii(t)Abase,i

其中各通量构建如下：

降雨入流体积由降雨强度与汇水面积决定：

Ri(t)=q(t)⋅Acatch,i⋅Δt

排水体积采用分段函数表示排水能力与顶托失效机制：

Qi(t)=min⁡Cdrain,i⋅Δt, Vcurrent,i(t)+Ri(t),hi(t-1)≤hthreshold0,hi(t-1)>hthreshold

其中 Cdrain,i为设计排水能力。该表达式刻画了排水系统由正常运行向失效状态的转变过程。

下渗损失根据路面类型进行区分：沥青路面取零，下渗能力较弱；水泥路面采用常数下渗率 Icement，对应下渗体积为：

Ii(t)=Icement⋅Abase,i⋅Δt

5.2.5 数值求解方法

模型采用显式时间推进格式，在时间步长 Δt=1 min下，积水变化过程相对平缓，离散格式满足稳定性要求，能够保证数值计算过程中解的有界性与连续性。该方法具有实现简单、计算效率高的特点，适用于本问题的多时段动态模拟。

5.2.6 参数反演与标定

以附表4中给出的8条路段在15、30、45、60分钟时的观测积水深度为基准，构建均方根误差函数：

RMSE=18×4i=18k[hisim(tk)-hiobs(tk)]2

采用 L-BFGS-B 算法对参数 θ与 Icement进行约束优化，得到参数估计值：

θ≈2943.70,Icement≈0.0067 m/min

5.2.7 状态映射与结果输出

将计算得到的积水深度 hi(t)按照题目给定的阈值规则映射为通行能力系数与安全度，提取关键时刻（15、30、45、60分钟）结果，构建路段—时间二维矩阵，用于描述路网在降雨过程中的状态演化特征。

通过参数标定后，模型输出与观测数据之间的偏差控制在合理范围内，统计指标为 RMSE = 6.76 cm，MAE = 4.82 cm，决定系数 R2=0.810。从拟合分布来看，多数样本点分布于对角线附近，表明模型能够反映积水演化的主要变化趋势。

5.3 模型结果分析与验证

从物理角度分析，模型对低洼区域的积水响应具有一致性。例如，在研究区域中，部分路段由于标高显著低于周边区域，在降雨中后期不仅汇集大量地表径流，其排水系统还承受来自高标高区域的附加水压，从而触发顶托失效机制，导致积水迅速累积。该现象在模型演化结果中表现为积水深度的非线性增长特征，与城市内涝实际情况相符。

5.4模型局限与极端场景分析

L5路段在45 min时模拟积水深度（21.0 cm）低于实测值（32.0 cm），偏差11.0 cm。该误差源于模型采用的恒定排涝假设：实际极端暴雨中后期，片区管网满载，最低标高路段（L5，198.9 m）受下游顶托倒灌影响，实际排水能力远低于设计值。此偏差表明，在管网系统性超载场景下，恒定排涝假设将导致低洼路段积水被系统性低估，构成模型适用边界。同时，该局限也印证了问题二中引入系统韧性评价的必要性——仅依据设计排水能力评估风险存在不足，需进一步考虑管网的实际运行冗余与恢复能力。