问题三：动态疏散路径优化模型

7.1 问题分析

第二问已经识别出研究片区的高脆弱路段，其中低标高、积水深度较大的道路在极端降雨下更容易成为疏散瓶颈。第三问进一步研究在该风险背景下的应急疏散问题，即在路网通行状态随时间动态变化的条件下，如何为疏散人群寻找安全性与效率兼顾的最优路径。与静态最短路不同，本问中的边权不再是固定常数，而是由第一问得到的积水深度随时间变化决定，因此需要构建时空耦合的动态路径优化模型。

7.2 模型建立

7.2.1 路段通行状态的时空映射

第一问得到的积水深度仅在若干离散时刻给出，因此对任一路段 i，本文采用线性插值构造其任意时刻的积水函数 hi(t)：

hi(t)=hi(tk)+hi(tk+1)-hi(tk)tk+1-tk(t-tk),t∈[tk,tk+1]

在获得连续积水函数后，依据题目给定的阈值规则，将积水深度映射为通行能力系数 Ci(t)与安全度 Si(t)：

Ci(t)=1,hi(t)<50.8,5≤hi(t)<100.4,10≤hi(t)<20 0.1,20≤hi(t)<300,hi(t)≥30Si(t)=1,hi(t)<50.9,5≤hi(t)<100.6,10≤hi(t)<200.2,20≤hi(t)<300,hi(t)≥30

其中，当 hi(t)≥30 cm时，路段视为完全失效，不再参与路径搜索。

进一步地，将路段长度 Li与通行能力系数结合，定义时刻 t下路段 i的通行时间为

τi(t)=Livmax Ci(t)

其中 vmax=500 m/min为无积水条件下的基础通行速度。当 Ci(t)=0时，τi(t) 视为无穷大，表示该路段不可通行。

7.2.2 双目标路径优化模型

疏散路径的评价不仅取决于总耗时，还取决于沿途安全水平。为此，设疏散路径为 P，则路径总耗时定义为

T(P)=i∈Pτi(ti)

其中 ti为疏散人群进入路段 i的绝对时刻，因此每一条边的代价都依赖于路径执行过程中的时刻变化。与此同时，路径安全度采用乘积形式刻画

S(P)=i∈PSi(ti)

该形式能够体现“木桶效应”，即路径整体安全度由最薄弱路段显著决定。由于乘积形式不便直接用于最短路求解，本文将其转化为可加性惩罚项，构造综合成本函数

J(P)=αi∈Pτi(ti)-βi∈Pln⁡(Si(ti)+ε)

其中 α为时间权重，β 为安全惩罚系数，ε 为防止对数项无定义的小正数。该式的物理含义是：路径既要尽量缩短总时间，又要尽量避开安全度低的路段；当 β增大时，模型会更强烈地规避低安全路段。

双目标形式表示为

min⁡(T(P), -S(P))

7.2.3 时变 Dijkstra 算法

由于路段状态随时间变化，传统静态 Dijkstra 只能在固定边权下求解，无法反映疏散过程中道路积水的实时变化。故本文采用时变 Dijkstra 算法，将“当前绝对到达时间”作为状态变量并入搜索过程。设当前状态为 utu，从节点 u走向相邻节点 v的路段为 e=(u,v)，则该边在当前时刻的代价为

coste(tu)=ατe(tu)-βln⁡(Se(tu)+ε)

到达节点 v的新时刻为

tv=tu+τe(tu)

若该时刻对应路段满足 Ce(tu)=0或 Se(tu)=0，则该边不参与松弛。算法以累计代价最小作为优先级，不断更新节点的最优到达状态，直到终点出队为止。该方法在动态路网中进行最短路径搜索，以此反映积水演化对通行决策的实时影响。

7.2.4 静态方案与动态方案的对比

为验证动态规划的必要性，设置静态导航方案作为基准。静态方案仅根据出发时刻 t0的路网状态进行一次性选路，其边权定义为

τistat=Livmax Ci(t0)

并在整个疏散过程中保持不变。与动态方案相比，静态方案不考虑疏散过程中积水继续上涨的事实，因此当路段在后续时刻失效时，静态路径可能发生中断。

7.2.5 灵敏度分析

为研究决策偏好对路径选择的影响，对安全惩罚系数 β做参数扫描。令 P(β)表示在给定 β下求得的最优路径，则可观察不同 β下路径、耗时与安全度的变化：

P(β)=arg⁡min⁡P J(P;β)

当 β=0时，模型退化为纯时间最优；当 β增大时，模型更倾向于避开低安全度路段。说明在极端内涝场景下，安全惩罚项是疏散成功的重要控制参数。

7.3 结果求解与分析

7.3.1 最优路径选择

在出发时刻 t=36 min条件下，动态时空规划得到的最优路径为

起点→B→D→终点

对应疏散耗时为 4.62 min，综合安全度为 0.3240。与之对应，静态导航方案选择的是

起点→A→终点

但该路径在执行过程中因 L5 路段积水继续上涨而中断，最终耗时达到 14.25 min，综合安全度仅为 0.0300。两类方案的结果对比如下：

| 疏散方案 | 决策机制 | 规划路径 | 疏散路途耗时 | 综合安全度 | 最终状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规静态导航 | 仅依据出发时刻状态 | 起点 → A → 终点 | 14.25 min | 0.0300 | 失败 |
| 动态时空规划 | 持续更新边权并预判未来状态 | 起点 → B → D → 终点 | 4.62 min | 0.3240 | 成功 |

从结果看，动态方案相较静态方案，疏散时间缩短约 67.6%，综合安全度提高 10 倍以上，动态方案相较静态方案显著降低了疏散时间并提高了路径安全性，说明考虑积水演化的动态路径优化能够有效规避高风险路段。

7.3.2 机理解释

静态方案失效的原因在于其只依据出发时刻的通行状态选路，未考虑路径执行期间的积水继续变化。当疏散人群沿起点—A—终点方向前进时，L5 路段在后续时刻跨越 30 cm 阈值，通行能力降为 0，从而导致路径中断。动态方案则在代价函数中加入安全惩罚项 -βln⁡(Si(ti)+ε)，使模型能够提前识别即将失效的低洼路段，并自动选择绕行路径。该结果说明，第二问识别出的脆弱路段在第三问中会直接转化为路径规划中的风险约束。