问题四：城市内涝韧性提升的多目标优化决策

8.1 问题分析

在前文中，第一问建立了路网积水的时空演化模型，实现了对不同路段在极端降雨条件下水深变化的动态刻画；第二问进一步从系统层面构建了韧性评价体系，识别出当前城市在排水能力、调蓄能力与预警响应方面存在结构性短板。在此基础上，本问从“风险评估”转向“工程决策”，在有限资源约束下制定最优改造策略。本质上，该问题可抽象为一个多目标、强约束、混合整数非线性规划问题（MO-MIP）：通过合理配置工程措施，实现成本最小、韧性最大、排涝效率最高的综合优化目标。

8.2 多目标优化模型构建

8.2.1决策变量定义

设城市改造方案由四类措施构成，形成决策向量：

X=[x1,x2,x3,x4]T

管网扩径长度 x1 直接作用于第一问中的排水能力参数，调蓄设施数量 x2 对应第二问中的调蓄能力指标，透水路面面积x3 影响下渗过程，而预警系统x4则与第三问中的应急响应能力相关。各变量取值范围如下：

x1∈[0,5000],x2∈{0,1,2,3},x3∈[0,30000],x4∈{0,1}

8.2.2目标函数构建

目标一：总成本最小化

min⁡F1(X)=1.8x1+1200x2+0.35x3+80x4

该函数综合考虑管网施工、调蓄池建设、透水铺装与信息化系统建设的单位投资差异。

目标二：综合韧性增益最大化

韧性提升并非单一指标，而是第二问中构建的三类子系统综合作用结果，包括：排水能力提升（I1）、调蓄能力提升（I2）、应急响应能力提升（I3）

由第二问使用熵权法确定权重 wj，引出韧性增益函数定义为：

max⁡F2(X)=j∈{drain,store,emg}wj⋅ΔIj(X)Ijideal-Ijbase

其中，Ijbase​ 表示在方案 ΔIj(X)下排水能力、调蓄能力及应急响应能力的提升量，权重 wj 来源于第二问熵权分析结果（w1=0.4, w2=0.4, w3=0.2）。

目标三：排涝效率最大化

根据第一问的动态水深演化模型，可将工程措施对退水过程的影响近似线性化表示为：

max⁡F3(X)=0.15x1+0.2x2+0.1x3

该函数刻画改造措施对积水消退速度的综合贡献，其中调蓄池对削峰作用最显著。

8.2.3约束条件

① 预算约束

F1(X)≤5000

该约束保证所有方案在财政可承受范围内。

② 系统能力约束（结构饱和）

改造后的系统指标不能超过物理极限：

ΔIj(X)≤Ijideal-Ijbase,j=1,2,3

该约束避免模型产生“不可实现的理想解”。

8.2.4 模型性质分析

该优化模型具有以下特征：

- 多目标冲突性：成本最小与韧性最大天然矛盾；

- 非线性结构：韧性函数中存在归一化比值关系；

- 离散-连续混合性：调蓄池与预警系统为整数变量；

- 高维帕累托结构：不存在单一最优解，而是一组非支配解集。

因此，问题转化为求解：

min⁡XF1(X),-F2(X),-F3(X)

8.2.5求解方法（NSGA-II）

采用带精英保留策略的非支配排序遗传算法（NSGA-II），其核心机制包括：

- 快速非支配排序构建帕累托等级

- 拥挤距离保持解集多样性

- 遗传交叉与变异实现全局搜索

算法最终输出一组帕累托最优解：

P={X1,X2,...,Xn}

表示在不同成本水平下的最优改造组合。

8.3 结果优化与典型方案分析

为实现从“数学解”到“工程方案”的转化，引入 K-Means 聚类：

Cluster(P)→{S1,S2,S3}

通过聚类分析，从帕累托前沿中提取三类典型方案：

（1）保守防御型方案（低成本优先）

该方案位于帕累托前沿的低成本端，其特征为仅进行有限的结构性修补，主要依赖轻量化措施（如少量透水铺装或预警系统）。

从结果来看，该方案具有以下特征：

- 总投资最低，但韧性提升幅度有限；

- 退水效率提升较弱，系统仍依赖原有排水能力；

- 更适用于财政约束严格或短期应急场景。

但其本质是通过最小干预实现基础安全水平提升，但无法根本改变系统排水结构。

（2）均衡拐点型方案（综合最优解）

该方案位于帕累托前沿的“拐点区域”， 是成本增长与性能提升比值最优的区域。在该方案下：

- 成本约为 60 万元量级

- 韧性增益达到 0.3255

- 退水时间缩短约 17.20 min

该结果表明，通过适度扩大透水改造规模，即可显著抑制第一问中的积水演化过程，并同步提升第二问中的适应能力指标。因此，该方案在工程决策中具有最优的“投入—产出比”，属于典型的最优折中解。

（3）激进海绵型方案（极致韧性优先）

该方案通过调蓄设施与预警系统的综合配置，实现系统韧性的显著提升，其韧性增益达到 0.7471。该方案位于帕累托前沿的高成本端，对应系统最大化改造状态。

其特征为：

- 大规模管网扩容与调蓄设施建设同步推进；

- 系统韧性指标接近理论上限；

- 退水效率提升趋于饱和，但成本显著上升。

该方案本质上追求“灾害零容忍”目标，虽然可以显著增强系统抗风险能力，但其单位韧性增益成本较高，对财政资源依赖较强。

8.3.1决策结论

从三维帕累托分布结果可以看出：

- 若以“最低成本”为目标，应选择保守防御型方案；

- 若以“极端安全”为目标，可选择激进海绵型方案；

- 但从城市综合治理与经济可持续性角度出发，均衡拐点型方案在成本效率、韧性提升与退水性能之间实现了最优平衡。

因此，该方案可作为城市内涝韧性提升的推荐实施方案。

8.4帕累托前沿与机理分析

- 成本与韧性之间呈现显著的非线性关系，随着投入增加，韧性提升逐渐趋缓；

- 透水措施在所有方案中均占据主导地位，说明其对积水控制与系统适应能力提升具有关键作用；

- 调蓄设施的引入显著提高系统上限，与第二问敏感性分析结果一致；

- 预警系统主要提升风险规避能力，在第三问中表现为路径选择的安全性提升。

8.5 鲁棒性分析

为验证方案在不确定环境下的稳定性，引入两类扰动情景：

| 测试场景 | 结果 |
| --- | --- |
| 效能扰动 -20% | 韧性增益保持率约 80%（0.1882），仍显著优于基准水平 |
| 成本扰动 +15% | 修正成本约 2210.30 万元，仍低于预算上限 |

结果表明，均衡拐点型方案在性能下降与成本波动条件下仍能保持较高稳定性，说明该方案对降雨强度变化与工程不确定性具有良好的适应能力。